轮状病毒疫苗室

洁净工作服用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 一更、二更、三更洁净工作服 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS- |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 轮状病毒疫苗室 | 李丽 |  |  |
| 审 核 | 轮状病毒疫苗室 | 徐葛林 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 李新国 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 王 珍 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	8

8	电气、自动控制要求	10

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	12

12	附件	13

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.04.08 | 李丽 |  |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗室一更、二更、三更洁净工作服的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗室一更、二更、三更洁净工作服的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

《药品生产质量管理规范》（2010现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

N/A

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 轮状病毒疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS。 |

- 系统描述

为防止制药生产过程中人体的毛屑脱落对无菌车间、药品造成污染，武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗室按计划需要请购一更、二更、三更洁净工作服，主要用于科室生产、质控等工作中在对应的洁净区内穿着一更、二更、三更洁净工作服的更换及使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 一更、二更、三更洁净工作服到货后必须按要求放置于轮状病毒疫苗室指定库房存放位置,并按物料存放要求存放。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 一更、二更、三更洁净工作服的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出服装选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | N/A |  |
|  | N/A |  |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 安装房间温度：10℃～30℃。 | 关键 |
|  | 安装房间湿度：45%～65%。 | 关键 |
|  | 安装房间洁净级别：控制区、D级区、C级区、B级区、A级区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 一更洁净服为分体式，包括工作帽、工作衣、连裤袜，三者颜色应为统一的白色。使用材质为防静电针织绸，具有优良的弹性延展性，质地柔软，贴合身体，遮挡隐私部位不透明，无拘谨感，穿着舒适透气。同时吸汗速干性能优异，干爽不贴身，使服装具有优异的舒适性服务性。 | 关键 |
|  | 一更帽：抽绳式医护帽，可松可紧，易于固定，抽绳不易拉脱，覆盖所有头发，穿着二更或三更服后，一更帽不能暴露于二更或三更服之外。 | 关键 |
|  | 一更上衣：圆领套头式，双层包边设计，不露锁骨，宽松合身，袖口及腕部，松紧袖口，下摆齐臀。 | 关键 |
|  | 一更连袜裤：中腰松紧带拉绳裤腰，脚踝处设计一圈皮筋或者绑带收紧，方便其外部穿着二更、三更洁净服，袜底双层布料，袜背的指骨根部与跖骨连接处缝以扁平细松紧带。 | 关键 |
|  | 二更洁净服为三连体式，内包括披肩帽、衣裤袜连体衣，二者颜色应为统一的蓝色。4cm高双层小立领配置拉毛粘扣。插肩袖型，袖口带松紧且配拉毛粘扣；门襟处安装拉链，做工精细，顺滑耐磨，经高压、上万次开合后仍完好无损，耐用性高。左胸处设计笔插，不得封底，方便插入，规格宽3-5mm、长12mm的带子；腰部双层面料且两侧配有3cm高扁平橡皮筋束紧，防止滑落。袜子带鞋底，双层面料，立体设计，鞋帮衔接处处理必须使用包边，方便后期耐洗、耐穿着。脚踝处设计一圈皮筋或者绑带收紧，足背带拉毛粘扣 ，袜背的指骨根部与跖骨连接处缝以扁平细松紧带，在运动状态下，增加脚在鞋内的合脚性。鞋底3mm高，颜色为深黄，材质为热塑弹性橡胶，耐磨性佳、不易断裂，鞋底具有防滑设计，能保证踩在PVC地板胶上的水渍不致滑倒，同时鞋底每次耐受121℃高压至少30分钟不变形。 | 关键 |
|  | 三更洁净服为三连体式，内包括披肩帽、衣裤袜连体衣，二者颜色应为统一的绿色。4cm高双层小立领配置拉毛粘扣。插肩袖型，袖口带松紧且配拉毛粘扣；门襟处安装拉链，做工精细，顺滑耐磨，经高压、上万次开合后仍完好无损，耐用性高。左胸处设计笔插，不得封底，方便插入，规格宽3-5mm、长12mm的带子；腰部双层面料且两侧配有3cm高扁平橡皮筋束紧，防止滑落。袜子带鞋底，双层面料，立体设计，鞋帮衔接处处理必须使用包边，方便后期耐洗、耐穿着。同时脚踝处设计一圈皮筋或者绑带收紧，足背带拉毛粘扣 ，袜背的指骨根部与跖骨连接处缝以扁平细松紧带，在运动状态下，增加脚在鞋内的合脚性。鞋底3mm高，颜色为深黄，材质为热塑弹性橡胶，耐磨性佳、不易断裂，鞋底具有防滑设计，能保证踩在PVC地板胶上的水渍不致滑倒，同时鞋底每次耐受121℃高压至少30分钟不变形。 | 关键 |
|  | 二更洁净服和三更洁净服材质应光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒物，有效的防止细微粉尘从织物缝隙中渗出（过滤性）。必须使用优质100%涤纶长丝+导电纤维且通过相应密度的制造，既通过抗静电功能减少尘埃吸附，又能减少或降低服装本身及人体细微脱落物透过服装对洁净区或药品的污染。 | 关键 |
|  | 披肩帽要求：披肩帽披肩足够长，保证操作者按要求穿戴后披肩部分不会滑出衣领外，眼部预留区域需宽松，口罩区域做立体剪裁，让穿戴者更舒适；穿着后，能完全覆盖一更服帽子。 | 关键 |
|  | 洁净工作服材质防酸防碱耐高压、易受洗涤和摩擦不易剥落，而且穿着方便，不能在工作时弯腰出现拉扯感觉，影响员工工作，具备耐久性、抗弯曲、耐磨损等性能。 | 关键 |
|  | 在洁净服的无尘性能测试方面符合相关标准，洁净服要求运用卷边、三折边、滚边、或四折边等方式对裁片的链接进行处理；并且对于外漏的毛边要进行热熔处理，高等级洁净服还要求对面料进行激光裁剪以减少发尘。 | 关键 |
|  | 尺寸大小应宽松合身，边缘应封缝，接缝应内封。 | 关键 |
|  | 缝纫线、洗标、耳网布、袖口罗纹、脚口罗纹、拉毛粘扣、拉链、印刷的服装标识等所有辅料必须使用不易发尘的材料。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | 一更、二更、三更洁净工作服内层为灭菌袋包装，灭菌袋外部应有插袋，方便插入灭菌信息卡，插袋规格长12cm、宽11CM；外套塑料包装，外层为有标识的纸箱，在纸箱和塑料包装袋间有保护防破损的材质。 | 关键 |  |
|  | 一更、二更、三更洁净工作服内外包装无破损。 | 关键 |  |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 一更、二更、三更洁净工作服的使用周期：121℃高温灭菌35分钟，清洗次数可达100次以上，防尘、防菌、防静电性能稳定。 | 关键 |  |
|  | 尺寸规格要求：S 、M、L、XL、 XXL、 XXXL等，身高在1.60米以下可以穿S号， 身高在1.60-1.65米可以穿M， 身高在1.70米左右可以穿L 身高在1.75米左右的人可以穿XL号，以此类推。 | 关键 |  |
|  | 尺码标签位置要求：一更洁净服上衣尺码标签印制在后衣领外部下方4cm处，裤子尺码标签印制在腰部左侧下方7cm处；二更、三更洁净服尺码标签印制在后衣领内部下方7cm处；一更、二更、三更洁净工作服衣袋尺码标签规格长2.5cm、宽1.8cm，颜色、材质与洁净服统一，缝制在衣袋左侧侧缝6cm处，便于穿着者识别。 | 关键 |  |
|  | 洁净工作服按编号对应表印制相应编号。 | 关键 |  |
|  | 洁净工作服编号样例：39-01-S | 关键 |  |
|  | 洁净工作服编号颜色：有毒区与无毒区须有明显的区分标志，无毒区一更、二更、三更洁净服衣袋的编号采取蓝色字；有毒区一更、二更、三更洁净服衣袋的编号采取红色字；字体牢固，不易脱落。 | 关键 |  |
|  | 洁净工作服编号印制位置：一更洁净工作帽编号印制在帽子正中间，洁净工作衣编号印制在正面左上方适宜处，工作裤编号印制在正面左上方靠边缘2～4cm处，工作衣袋编号印制在正面中间处。二更、三更洁净工作衣编号印制在正面左上方适宜处，工作衣袋编号印制在正面中间处。 | 关键 |  |
|  | 洁净工作服编号字体应醒目，大小适中。 | 关键 |  |
|  | 洁净工作服款式要求：设计不易积尘，包括：减少服装的褶皱、减少不必要的附件（如口袋）。另外洁净服的款式设计不能太宽松，可以减少服装的摩擦，控制发尘。 | 关键 |  |
|  | 二更、三更披肩帽应能包盖全部头发、胡须及鼻、耳，只露出双眼，并能阻留人体脱落物。 | 关键 |  |
|  | 洁净室工作服除了不能成为散发尘源以外，还兼有防止人体散发尘埃的效果，同时作为衣服，在材料和设计上应具备安全保护性、舒适性、作业方便性、审美性等基本性能，否则由于工服的式样、布料及内衣的不同，直接影响到洁净室内的尘埃和菌落数。 | 关键 |  |
| - 关 | 提供洁净服及面料的发尘指标和滤尘率作为评价洁净性能的依据。 | 关键 |  |
|  | 其他运行要求 |  |  |
|  | 供应商必须提供符合GMP要求全新的（原装）产品（含零部件、配件、配套工具等），物品表面无划伤、无破损。 |  | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件：详细设计说明；须提供工艺描述和功能标准。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；设备尺寸图、注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：工厂实验报告、材质（包括原材料、关键部件等）报告及合格证。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 组件清单 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何损坏，卖方承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 到货清单必须详列每装箱内物品明细。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | N/A | N/A |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达使用现场后，由购买方（采购部、储运部、生产技术部、分包装室四方一起验收入库）验收确认。 | 关键 |
|  | 使用方检查确认数量、质量、外包装和相关资质证明是否符合本URS要求。若不符合按合同要求处理。 | 关键 |
|  | 卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 验收合格后，供应方按使用方要求将设备送到指定的存放处。 | 关键 |

- 附件

产品规格清单如下：

| 品名 | 单位 | 数量 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一更洁净服 | 套 | 130 | 面料：白色吸汗速干针织绸，服装配：帽、上衣、连袜裤、灭菌袋 |
| 二更洁净服 | 套 | 240 | 面料：艳蓝色条纹导电稠，服装配：套头式披肩帽、连体衣裤袜鞋、灭菌袋 |
| 三更洁净服 | 套 | 260 | 面料：草绿色条纹导电稠，服装配：套头式披肩帽、连体衣裤袜鞋、灭菌袋 |
| 二更、三更洁净服 | 顶 | 500 | 同二更、三更洁净服面料 |