轮状疫苗楼文件柜用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 轮状疫苗楼文件柜 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—39—FC—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 轮状疫苗疫苗室 | 阮波 |  |  |
| 审 核 | 轮状病毒疫苗室 | 冯冬杨 |  |  |
| 审 核 | 轮状病毒疫苗室 | 徐葛林 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 批 准 | 总经办 | 耿鹏 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.07.25 | 阮波 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼文件柜的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼文件柜，包括轮状疫苗楼二楼小会议室文件柜、轮状疫苗楼三楼大会议室文件柜、轮状疫苗楼三楼办公室文件柜、轮状疫苗楼三楼资料室文件柜、轮状疫苗楼三楼主任办公室文件柜和轮状疫苗楼三楼监控室文件柜。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- GB/T 3325-1995 金属家具通用技术条件

- QB/T 1097-1991 钢制文件柜

- 安全及环保法规指南

- GB18580-2001 甲醛释放量

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 轮状病毒疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 总经办 | 负责提供URS文件模板。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

本文件柜置于轮状疫苗楼二楼小会议室、轮状疫苗楼三楼大会议室、轮状疫苗楼三楼办公室、轮状疫苗楼三楼资料室、轮状疫苗楼三楼主任办公室和轮状疫苗楼三楼监控室存放资料所用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 轮状疫苗楼二楼小会议室、轮状疫苗楼三楼大会议室、轮状疫苗楼三楼办公室、轮状疫苗楼三楼资料室、轮状疫苗楼三楼主任办公室和轮状疫苗楼三楼监控室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 说明：此处填写设备安装的房间或桌面的尺寸，如果是房间，建议将房间平面图放入附件 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应0℃～37℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：适应10%～90% | 关键 |
|  | 非控制区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 柜体平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤麻点、裂痕、崩角和刃口等 | 关键 |
|  | 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理 | 关键 |
|  | 外形尺寸：长、宽、高的误差≤3mm | 关键 |
|  | 邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤3mm，2000mm的误差≤4mm，3000mm的误差≤5mm； | 关键 |
|  | 地脚平稳性：误差≤ 2mm。 | 关键 |
|  | 有货物严格执行国颁《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）标准。甲醛释放限量：小于9mg/100g，且不得有异味。 | 关键 |
|  | 各涂层要喷涂均匀 | 关键 |
|  | 表面牢固坚硬，间缝间隙均匀一致，间隙应在1-1.5mm之间 | 关键 |
|  | 所有焊件牢固，焊痕光滑平整 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 各文件柜具体材质见“7.3工艺参数范围”描述 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 1、尺寸要求：H(1600mm-2000mm)*W(700mm-900mm)*D(300mm-500mm)，单层层高必须不低于350mm - 文件柜分为两层，上层为两扇带锁透明趟门,下层为带锁钢制趟门 门板：采用0.8mm厚（裸板，未喷粉）以上上海宝钢优质冷轧钢板制作而成，内设加强筋，表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度达到75μm以上,有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。柜门采用双开门形式，柜体两片门间有中央垂直柱，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。柜门角必须采用保护设计处理防止人员刮伤，文件柜门闭合自如，不卡顿。 - 柜体：采用0.8mm厚以上上海宝钢优质冷轧钢板制作而成、开槽及用夹具装配，所有露在外面的焊缝经过抛光处理，光滑不伤手，表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度达到75μm以上,有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，且不得有异味。 - 拉手：铝合金接手，表面酸洗磷化经环氧树脂静电粉末防腐，外形美观，设计人性化；或采用内嵌式的铝合金材质拉手。 - 层板：0.8mm厚以上上海宝钢优质冷轧钢板制作而成表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度达到75μm以上,有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成，每20mm可自由上下调节高度。层板数量：上下各配置一层层板。 - 锁具：均配置连杆锁。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件：选型文件，各家俱详细说明书；须提供功能描述和标准。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格型号及必要说明。 | 关键 |
|  | 部件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格型号及必要说明。 | 关键 |
|  | 厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 安全报告及证明 | 关键 |
|  | 图纸：根据现场确认结果提供文件柜的布局图；提供各种测试、维修等活动所需的电子版及打印版实物图、布局图、尺寸图、局部图（与功能相关的细节图）、必要的安装图和接线图、图纸清单。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 满足GEP要求的工程交付文件包。 | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为五年内免费保修。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

附件1：文件柜平面布置图。

附件2：文件柜清单。